CAPITOLATO D’APPALTO

FORNITURA DI REAGENTI PER LA TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA IN ALTA  RISOLUZIONE CON METODICA NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) PER I LOCI A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 e DPA1, AMPLIFICATI MEDIANTE LONG RANGE PCR,  RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura reagenti per la tipizzazione genomica HLA in alta risoluzione con metodica Next Generation Sequencing (NGS) per i loci A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 e DPA1 amplificati mediante long range PCR, relativo materiale di consumo comprensivo di componenti hardware e software. La fornitura deve comprendere:

- tutti i reagenti necessari per l'esecuzione dell'indagine in oggetto;

- tutti gli accessori monouso (puntali, vaschette per reagenti, etc.) necessari al completamento della metodica;

- gli oneri previsti per l'interfacciamento alla rete aziendale, al sistema gestionale del laboratorio e al software della Rete Regionale Trapianti Emilia Romagna;

- server per l'elaborazione e consultazione dei dati da diverse postazioni di lavoro;

- corsi di addestramento all'utilizzo dei reagenti di tipizzazione e del software interpretativo;

- fornitura, a titolo gratuito, di almeno 1 kit per la messa a punto, calibrazione e validazione della metodica (starter kit).

Il sistema dovrà essere conforme al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) ed al regolamento Europeo 2017/746 e s.m.i.

REQUISITI INDISPENSABILI

REAGENTI

- Fornitura di reagenti per la tipizzazione genomica HLA ad alta risoluzione con metodica Next Generation Sequencing (NGS) comprensivi di tutti i reattivi di PCR e di preparazione della library; amplificazione in multiplex-PCR dei loci A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 e DPA1;

- tutti i reagenti accessori per la corretta esecuzione della metodica;

- i reagenti devono essere pronti all’uso e tutti i kit forniti per indagini diagnostiche devono possedere certificazione CE/IVD ai sensi del regolamento Europeo 2017/746 e s.m.i.;

- compatibilità del protocollo operativo e del worksheet/workbook con il sequenziatore Illumina iSeq100 di proprietà;

- tipizzazione estesa a tutti gli esoni per i loci HLA di I classe;

- il kit deve essere compatibile con il sistema di estrazione del DNA utilizzato dal laboratorio (strumento MagCore Super e kit di estrazione MagCore Genomic DNA whole blood della ditta Diatech Labline srl);

- purificazione del DNA e selezione dei frammenti mediante sfere magnetiche.

HARDWARE E SOFTWARE

- Sistema informatico hardware (PC e Server) in grado di supportare la consistenza dei dati acquisiti, generati ed analizzati senza rallentamenti del sistema, con elevato grado di automazione e con ottimi livelli di efficienza e in tempi brevi;

- un monitor adeguato (almeno 22 pollici e risoluzione 1920x1080) alla visualizzazione del report generato dal sistema, stampante e relativi toner;

- Software analitico validato e certificato CE/IVD ai sensi del regolamento Europeo 2017/746 e s.m.i. La fornitura potrà essere collaudata anche in assenza della suddetta marcatura del software, purché sia stata avviata la procedura per la marcatura, (previa dichiarazione del produttore/mandatario);

- aggiornamento da parte della ditta fornitrice, senza intervento del personale del Laboratorio, del database allelico (IMGT/HLA Sequence Database, ultima versione; aggiornamento almeno semestrale) e del software di interpretazione;

- Software di analisi che permetta di analizzare sia il singolo campione che tutti i campioni contemporaneamente, e che generi in tempi rapidi un report facilmente interpretabile;

- Il software analitico deve essere interfacciato con il sistema gestionale del Laboratorio (EOS-DNLab) e deve includere anche il backup dei dati automatico e periodico con hardware idonei a supportare la quantità di dati informatici generati senza rallentamenti nella routinaria analisi dei dati;

- collegamento alla Rete Regionale Trapianti Emilia Romagna;

- Corsi di formazione iniziale ed ulteriori corsi che si rendano necessari per approfondimenti al personale già formato e per la formazione di nuovi operatori; supporto scientifico e tecnologico per il personale;

- Nessun dato personale dei pazienti dovrà in alcun modo essere condiviso con server non riconosciuto dall’Azienda Ospedaliera di Parma;

REQUISITI AUSPICABILI

REAGENTI E METODICA

- possibilità di amplificare i loci HLA anche singolarmente;

- indici già aliquotati in piastra;

- numero di indici disponibili;

- ridotta manualità, praticità e rapidità di esecuzione del test (dichiarare i tempi di esecuzione dei vari passaggi della metodica e descriverli);

- possibilità di suddividere il materiale del singolo kit in più sedute senza ridurre il numero di campioni totali eseguibili (ottimizzazione delle sedute e riduzione sprechi);

- composizione del confezionamento del kit, modalità di conservazione e stabilità dei reagenti dopo l'apertura (descrivere);

- distribuzione dei safe-stopping points durante l'esecuzione dell'intera procedura in relazione all'organizzazione del laboratorio;

- livello di risoluzione delle ambiguità (dichiarare numero e tipologia);

- copertura genica del test: esoni ed introni amplificati e analizzati per ogni locus HLA;

- disponibilità di reagenti e consumabili ordinabili separatamente dal kit;

- possibilità di caricare sulla stessa flowcell campioni per differenti applicazioni (tipizzazione HLA, monitoraggio del chimerismo post-trapianto di CSE, ecc) e/o singoli loci (descrivere le combinazioni possibili);

- fornitura gratuita di piccola strumentazione per l'ottimizzazione della metodica (magneti, agitatori, pipette multicanali, etc.).

- Tempo di mantenimento dello stesso numero di lotto dei kit (dichiarare)

HARDWARE E SOFTWARE

- numero e composizione delle postazioni per l'analisi dei dati (PC, monitor, stampanti e licenze del software) che permettano a più operatori di lavorare contemporaneamente sui dati presenti sul server fornito (descrivere);

- Software che permetta l'analisi automatica dei dati grezzi (fastq) in tempi rapidi (dichiarare tempo medio di analisi per locus e per campione);

PROVA SOFTWARE: per la prova del software è richiesta una demo su dati grezzi (fast Q)  forniti dalle ditte partecipanti.

In corso di prova verranno valutati i seguenti parametri:

- Worksheet/workbook per l'automazione dei calcoli nelle diverse fasi della procedura e per la tracciabilità dei campioni e dei reagenti impiegati e che sia  automaticamente importabile su strumento Illumina iSeq100 (PROVA);

- Software che garantisca una semplice interpretazione dei risultati, un metodo di valutazione rapido e intuitivo dei parametri di qualità dei risultati e con minima attività manuale dell'operatore, ma anche la possibilità di apportare eventuali piccole modifiche, se necessarie, durante l'analisi dei dati (PROVA);

- Report generato dal software che sia personalizzabile in base alle esigenze del laboratorio (PROVA);

CARICHI DI LAVORO ANNUALI

| Tipologia di test richiesti | Numero test/anno | Frequenza di esecuzione |
| --- | --- | --- |
| HLA-A*, B*, C*, DRB1*, DRB3*, DRB4*, DRB5*, DQB1*, DQA1*, DPB1*, DPA1* | 600 | Ogni 7-10 gg |

Tabella punteggi

Si riporta di seguito la tabella delle caratteristiche che verranno punteggiate:

|  | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI MAX |
| --- | --- | --- |
| A | REAGENTI E METODICA |  |
| A.17 | possibilità di amplificare i loci HLA anche singolarmente; | 5 |
| A.18 | indici già aliquotati in piastra; | 2 |
| A.19 | numero di indici disponibili; | 2 |
| A.20 | ridotta manualità, praticità e rapidità di esecuzione del test (dichiarare i tempi di esecuzione dei vari passaggi della metodica e descriverli); | 8 |
| A.21 | possibilità di suddividere il materiale del singolo kit in più sedute senza ridurre il numero di campioni totali eseguibili (ottimizzazione delle sedute e riduzione sprechi); | 3 |
| A.22 | composizione del confezionamento del kit, modalità di conservazione e stabilità dei reagenti dopo l'apertura (descrivere); | 4 |
| A.23 | distribuzione dei safe-stopping points durante l'esecuzione dell'intera procedura in relazione all'organizzazione del laboratorio; | 4 |
| A.24 | livello di risoluzione delle ambiguità (dichiarare numero e tipologia); | 5 |
| A.25 | copertura genica del test: esoni ed introni amplificati e analizzati per ogni locus HLA; | 5 |
| A.26 | disponibilità di reagenti e consumabili ordinabili separatamente dal kit; | 3 |
| A.27 | possibilità di caricare sulla stessa flowcell campioni per differenti applicazioni (tipizzazione HLA, monitoraggio del chimerismo post-trapianto di CSE, ecc) e/o singoli loci (descrivere le combinazioni possibili); | 6 |
| A.28 | fornitura gratuita di piccola strumentazione per l'ottimizzazione della metodica (magneti, agitatori, pipette multicanali, etc.). | 3 |
| A.29 | Tempo di mantenimento dello stesso numero di lotto dei kit (dichiarare) | 1 |
| B | HARDWARE E SOFTWARE |  |
| B.1 | numero e composizione delle postazioni per l'analisi dei dati (PC, monitor, stampanti e licenze del software) che permettano a più operatori di lavorare contemporaneamente sui dati presenti sul server fornito (descrivere); | 3 |
| B.2 | Software che permetta l'analisi automatica dei dati grezzi (fastq) in tempi rapidi (dichiarare tempo medio di analisi per locus e per campione); | 2 |
| B.3 | Worksheet/workbook per l'automazione dei calcoli nelle diverse fasi della procedura e per la tracciabilità dei campioni e dei reagenti impiegati e che sia automaticamente importabile su strumento Illumina iSeq100 (PROVA); | 3 |
| B.4 | Software che garantisca una semplice interpretazione dei risultati, un metodo di valutazione rapido e intuitivo dei parametri di qualità dei risultati e con minima attività manuale dell'operatore, ma anche la possibilità di apportare eventuali piccole modifiche, se necessarie, durante l'analisi dei dati (PROVA); | 7 |
| B.5 | Report generato dal software che sia personalizzabile in base alle esigenze del laboratorio (PROVA); | 3 |
| C | ASSISTENZA TECNICA |  |
| C.1 | Tempi di intervento in caso di guasto | 1 |