# ALLEGATO 5 A SCHEMA presentazione OFFERTA TECNICA - Lotto 1

| PERSONAL COMPUTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARCA DEL PERSONAL COMPUTER |  |  |
| MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER DESKTOP |  |  |
| CARATTERISTICA | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
| Scheda di sistema e CPU | - architettura x86 a 64 bit in tecnologia QUAD Core (o equivalente) o superiore che supporti Intel Virtualization Technology (Intel VT) o Amd Virtualization (AMD-V) o altro produttore con tecnologia equivalente; - supporto memoria DDR3 PC3-12800 (o tecnologia superiore); - almeno 1 slot libero presenti sulla scheda madre per la memoria Ram; - controller S-ATA3 per la connessione dell’hard disk; - supporto WOL (Wake on Lan) e bootstrap da LAN (boot-from-Lan); - supporto per almeno 16 GB di memoria DDR3 PC3-12800 (o tecnologia superiore) installabile senza rimozione della memoria installata. - larghezza di banda verso sottositema grafico 2GB/s - valore minimo 1700 (Sysmark 2014) |  |
| RAM | - 8 GB espandibile a 16 GB senza rimozione della memoria installata |  |
| Disco rigido | - 500 GB - S-ATA3 - 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop |  |
| Controllore grafico | - risoluzione 1920x1080, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D |  |
|  | - supporto per DirectX 10 |  |
|  | - controllore grafico integrato |  |
| Dispositivi e porte di connessione | - 6 porte USB 2.0 (o superiori) integrate nel cabinet di cui almeno 4 poste sul lato frontale del PC; - 2 porte USB 3.0 integrate libere da dispositivi - 3 slot liberi sulla scheda di sistema, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base - 1 alloggiamento di espansione libero da 5,25” accessibile dall’esterno, al netto di quelli occupati dai dispositivi per soddisfare la configurazione base - 1 porta RJ-45 per il collegamento alla LAN mediante scheda di rete (integrata sulla scheda madre o su apposita scheda di espansione interna al cabinet) che deve essere di tipo Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Plug & Play con supporto alla funzionalità WOL - cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, di almeno 3 metri di lunghezza, con connettori presso fusi; - driver necessari per l’utilizzo dello stesso con i sistemi operativi selezionabili - 1 scheda audio 16 bit (integrata sulla scheda madre o su apposita scheda di espansione interna al cabinet) - 1 porta entrata microfono - 1 porta uscita cuffie - 1 interfaccia per tastiera - 1 interfaccia per il dispositivo di puntamento - 1 porta di collegamento con monitor esterno di tipo VGA - 1 porta di collegamento con monitor esterno di tipo digitale DVI o HDMI - 1 porta seriale RS232 (non necessariamente integrata sulla scheda madre) |  |
| Scheda audio | - potenza sonora massima in idle-mode 4,8 Bels |  |
| Cabinet | - volume <= 13 litri |  |
| Tastiera | - tastiera italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto € |  |
| Dispositivo di puntamento | - mouse tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, cavo maggiore uguale a 1 metro |  |
| Funzionalità di sicurezza | - disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili - disabilitazione, o protezione con password, del sistema - disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema - rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s |  |
| Certificazioni | - rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6 |  |
| Documentazione | - manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese |  |
| Driver | - tutte le schede interne od esterne devono avere a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato - supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema |  |
| Sistema operativo | - Certificazione “Microsoft Windows 10” Logo |  |
| Servizi compresi | - Precaricamento Microsoft Windows 10 Professional 64 bit a richiesta dell'Amministrazione contraente |  |
|  | - assistenza tecnica on-site per 36 mesi |  |
|  | - garanzia del produttore per 36 mesi |  |
|  | - creazione "Golden disk" |  |
|  | - servizio di Call Center |  |
|  | - Servizi aggiuntivi per ordini per ordinativi superiori a 250 unità |  |

| PERSONAL COMPUTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARCA DEL PERSONAL COMPUTER |  |  |
| MODELLO/CODICE DEL PERSONAL COMPUTER ULTRA SMALL FORM FACTOR |  |  |
| CARATTERISTICA | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
| Scheda di sistema e CPU | - processore con architettura x86 a 64 bit in tecnologia QUAD Core (o equivalente) o superiore che supporti Intel Virtualization Technology (Intel VT) o Amd Virtualization (AMD-V) o altro produttore con tecnologia equivalente - memoria DDR4 (o tecnologia superiore) da 8 GB; - 2 slot presenti sulla scheda madre per la memoria Ram; - il sistema deve essere espandibile ad almeno 16 GB senza rimozione della memoria installata. - valore minimo 1450 (Sysmark 2014) |  |
| Consumi | - TDP (Thermal Design Power) non superiore a 35 Watt |  |
| RAM | - 8 GB espandibile a 16 GB senza rimozione della memoria installata |  |
| Disco rigido | - 500 GB - S-ATA3 - 16MB cache, velocità 7200 RPM, MTBF 500.000 ore, integrato nel desktop |  |
| Unità ottica | - Nessuna |  |
| Controllore grafico | risoluzione 1920x1080, 16,7 milioni di colori @ 75Hz e grafica 3D |  |
|  | - supporto per DirectX 10 |  |
|  | - controllore grafico integrato |  |
| Dispositivi e porte di connessione | - almeno 6 porte USB 2.0 (o superiori) integrate nel cabinet di cui almeno 4 poste sul lato frontale del PC; - 2 porte USB 3.0 integrate libere da dispositivi - 1 porta RJ-45 per il collegamento alla LAN mediante scheda di rete (integrata sulla scheda madre o su apposita scheda di espansione interna al cabinet) che deve essere di tipo Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Plug & Play con supporto alla funzionalità WOL - cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, di almeno 3 metri di lunghezza, con connettori presso fusi; - driver necessari per l’utilizzo dello stesso con i sistemi operativi selezionabili - 1 scheda audio 16 bit (integrata sulla scheda madre o su apposita scheda di espansione interna al cabinet) - 1 porta entrata microfono - 1 porta uscita cuffie - 1 interfaccia per tastiera - 1 interfaccia per il dispositivo di puntamento - 1 porta di collegamento con monitor esterno di tipo VGA - 1 porta di collegamento con monitor esterno di tipo digitale DVI o HDMI - 1 porta seriale RS232 - 2 connettori per l’installazione di 2 antenne Wifi per l’eventuale collegamento in Wifi del PC. Le antenne devono essere ordinate come componente aggiuntivo |  |
| Scheda audio | - potenza sonora massima in idle-mode 4,8 Bels |  |
| Cabinet | - volume <= 1,5 litri |  |
| Supporti e staffe | - staffa VESA per aggancio sul retro di un monitor - sostegno per il posizionamento in verticale sulla scrivania |  |
| Tastiera | - tastiera italiana, non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico separato e tasto € |  |
| Dispositivo di puntamento | - mouse tipo ottico, a 2 o 3 tasti, con rotella per lo scrolling, cavo maggiore uguale a 1 metro |  |
| Funzionalità di sicurezza | - disabilitazione da BIOS del boot da unità rimuovibili - disabilitazione, o protezione con password, del sistema - disabilitazione, o protezione con password, del setup di sistema - rispondenza alla DMI (Desktop Management Interface) 2.0 e 2.0s |  |
| Certificazioni | - rispondenza alle specifiche di cui al D.M. 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" Allegato C, requisiti 1 e 6 |  |
| Documentazione | - manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti in italiano o inglese |  |
| Driver | - tutte le schede interne od esterne devono avere a corredo software necessari per il loro utilizzo (ad es. driver) con il sistema operativo selezionato - supporto via web all'aggiornamento driver e software di sistema |  |
| Sistema operativo | - Certificazione “Microsoft Windows 10” Logo |  |
| Servizi compresi | - Precaricamento Microsoft Windows 10 Professional 64 bit a richiesta dell'Amministrazione contraente |  |
|  | - assistenza tecnica on-site per 36 mesi |  |
|  | - garanzia del produttore per 36 mesi |  |
|  | - creazione "Golden disk" |  |
|  | - servizio di Call Center |  |
|  | - Servizi aggiuntivi per ordini per ordinativi superiori a 250 unità |  |

| MONITOR LCD 22” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA DEL MONITOR |  |  |  |
| MODELLO/CODICE DEL MONITOR |  |  |  |
| CARATTERISTICA |  | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
| MONITOR LCD 22” MULTIMEDIALE |  | - diagonale 21.5" - TFT - risoluzione 1680x1050 - 16 milioni di colori - contrasto 1000:1 - luminosità 200 cd/mq - Tempo di risposta (ms) : 5ms - visualizzazione orizzontale 170° - visualizzazione verticale 160° - casse stereo integrate |  |
|  |  | ingresso digitale DVI-I |  |
|  |  | - rispondenza alle specifiche TCO 05 o successivo - (rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II) - conforme allo standard EPA ENERGY STAR 6.0 o superiore |  |
|  |  | - base inclinabile e regolabile in altezza |  |
|  |  | - controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro |  |
|  |  | - controlli OSD (On Screen Display) |  |
|  |  | - compatibilità con i sistemi desktop offerti |  |
| MONITOR LCD 24” |  |  |  |
| MARCA DEL MONITOR |  |  |  |
| MODELLO/CODICE DEL MONITOR |  |  |  |
| CARATTERISTICA |  | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
| MONITOR LCD 24” MULTIMEDIALE |  | - diagonale 23.5" - TFT - risoluzione 1920x1080 - 16 milioni di colori - contrasto 1000:1 - luminosità 200 cd/mq - Tempo di risposta (ms) : 5ms - visualizzazione orizzontale 170° - visualizzazione verticale 160° - casse stereo integrate |  |
|  |  | ingresso digitale DVI-I |  |
|  |  | - rispondenza alle specifiche TCO 05 o successivo - (rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II) - conforme allo standard EPA ENERGY STAR 6.0 o superiore |  |
|  |  | - base inclinabile e regolabile in altezza |  |
|  |  | - controlli di luminosità, contrasto e regolazione quadro |  |
|  |  | - controlli OSD (On Screen Display) |  |
|  |  | - compatibilità con i sistemi desktop offerti |  |
| DISPOSITIVI OPZIONALI |  |  |  |
| MODULO RAM AGGIUNTIVO | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | Ram aggiuntiva da 8 GB ( 1 x 8 GB) |  |  |
| MARCA MODULO RAM |  |  |  |
| MODELLO/CODICE MODULO RAM |  |  |  |
| DISCO SSD AGGIUNTIVO | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | SSD interno da 240 GB, interfaccia Sata 3 (o superiore) ed MTBF di almeno 1,8 Milioni di ore aggiuntivo al Disco fisso da 500 GB offerto nella configurazione base |  |  |
| MARCA DISCO SSD |  |  |  |
| MODELLO/CODICE DISCO SSD |  |  |  |
| DISCO SSD SOSTITUTIVO | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | Disco SSD interno da 240 GB, interfaccia Sata 3 (o superiore) e MTBF di almeno 1,8 Milioni di ore sostitutivo del Disco fisso da 500 GB offerto nella configurazione base |  |  |
| MARCA DISCO SSD |  |  |  |
| MODELLO/CODICE DISCO SSD |  |  |  |
| SCHEDA VIDEO | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | Scheda video interna con interfaccia PCI Express 2.0, 2 GB di Ram dedicata DDR3 con porta di collegamento di tipo digitale DVI e porta di collegamento con monitor esterno VGA di tipo analogico o tramite adattatore VGA |  |  |
| MARCA SCHEDA VIDEO |  |  |  |
| MODELLO/CODICE SCHEDA VIDEO |  |  |  |
| WEBCAM | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | interfaccia USB 2.0, sensore da 2 Megapixel dotata di microfono, messa a fuoco automatica e che supporti una risoluzione di 1600*1200 pixel |  |  |
| MARCA WEBCAM |  |  |  |
| MODELLO/CODICE WEBCAM |  |  |  |
| MASTERIZZATORE ESTERNO | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | masterizzatore esterno portatile con interfaccia USB 3.0 |  |  |
| MARCA MASTERIZZATORE |  |  |  |
| MODELLO/CODICE MASTERIZZATORE |  |  |  |
| ANTENNE WIFI PER PC ULTRA SMALL FACTOR | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | coppia di antenne Wifi per il collegamento del dispositivo tramite Wifi; |  |  |
| MARCA ANTENNE WIFI |  |  |  |
| MODELLO/CODICE ANTENNE WIFI |  |  |  |
| CAVO HDMI-HDMI | VALORE MINIMO RICHIESTO COME DA CAPITOLATO TECNICO |  | VALORE APPARECCHIATURA OFFERTA |
|  | cavo esterni HDMI-HDMI di lunghezza da 3 metri per collegare monitor esterni con porte HDMI ai Personal Computer Desktop o USFF |  |  |
| MARCA CAVO HDMI-HDMI |  |  |  |
| MODELLO/CODICE CAVO HDMI-HDMI |  |  |  |

| CENTRI DI ASSISTENZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centri di assistenza dislocati sul territorio regionale | AREA NORD_______ | AREA CENTRO_______ | AREA SUD_______ |

Per qualsiasi eventuale errore e/o omissione, si intendono sottoscritte tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal Capitolato Tecnico ed in generale tutta la documentazione di gara.

COGNOME NOME

Firmato digitalmente